- Механическая подсистема

Jl * q(t) = Tq(t) –bl * q(t) –Tl(t) (t)		(1)

Это уравнение связывает угловое положение выходного вала трансмиссии или координату 
q(t) и крутящий момент выходная мощность из редуктора Tq (t) с моментом инерции нагрузки Jl (t), вязкое демпфирование или вращательное вязкое трение нагрузки bl, и момент нагрузки, возмущение или сопротивление Tl (t).

Jl = (0,2520 ± 0,1260) Кг·м2  - момент инерции нагрузки

- вязкое трение
Эквивалентная модель, которая связывает Механическую нагрузку на механическую подсистему электрической машины определяется следующими уравнениями:

q˙(t) = · ωm (t);   Tq = r · Td (t)			(2)

q˙(t) – угловая скорость на выходе коробки передач

r – передаточное число

Tq  - это крутящий момент, создаваемый механической нагрузкой

Td (t) - момент нагрузки

Статор считается неподвижным и является опорной инерциальной системой. Модель механической подсистемы двигателя с ротором, относящимся к неподвижному статору, определяется следующими уравнениями:

Jm  · ω˙ m (t) = Tm (t) − bm · ωm (t) – Td   				(3)

θ˙m (t) ≡ ωm (t)					(4)

Где Jm и bm - момент инерции и коэффициент вязкого трения двигателя и коробки соответственно. Они имеют следующие значения:

Jm = 3,1·10-6 Кг·м2  - момент инерции

- коэффициент вязкого трения

Из уравнения 1 и 2 сформулируем функцию:

Td (t) = Jl /r2· ω˙ m (t) +bl /r2 · ωm (t) + Tl (t) /r

Эквивалентные параметры находим по формуле:

Jeq = Jm  + Jlr/2 ; beq  = bm + bl/r2 	 (5)

Уравнения состояния механической  подсистемы:

Входные и выходные векторы:

- Электро-магнитная подсистема

Электромагнитная подсистема начинается от преобразования Парка, которое преобразует компоненты abc трехфазной системы в другую систему отсчета dq0. Цель трансформации - при преобразовании синусоидально переменных трехфазных значений во времени abc в постоянные значения dq0. Индуктивности на выводах статора непостоянны, так как они зависят от мгновенного положения. Таким образом, преобразование Парка используется для работы в координатах вращения. qd0 - ротор с известной и постоянной индуктивностью. Прямое преобразование для перехода от трехфазных координат статора abc к координатам jas al ротор qd0 определяется выражением:

Электромагнитный момент:

- составляющая тока параллельно потоку

- составляющая тока перпендикулярно потоку

= 15 - число пар полюсов

= 0.01546 (В/рад/с)- эквивалентный магнитный поток статора наблюдаемый со стороны ротора

= 6,6 mH - индуктивность статора по прямой оси

= 5,8 mH - индуктивность статора по квадратурной оси

Результирующий поток не является постоянным из-за наличия большого межполюсного воздушного зазора, в машинах этого типа Ld больше Lq.

Эквивалентные электрические напряжения статора, отнесенные к координатам qd0 в роторе:

- фазные токи

- индуктивность рассеяния статора

Rs - сопротивление статора на фазу, которая зависит от температуры

Уравнения состояния электромагнитной системы

входные векторы

возмущение

- выходные векторы