| Плата питания МКТИ ВБМА.436431.000 Гордиенко ТумазовПоз. обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| А1 | Преобразователь DC/DC MHB100-48S12 | 1 |  |
|  | Конденсаторы |  |  |
| С1, С2 | Конденсатор К50-68-100В-47 мкФ ± 20% АЖЯР.673541.005 ТУ | 2 | d10 h18 |
| С3, С5 | Конденсатор К10-79-500В-1000 пФ ± 20 % Н30 АЖЯР.673511.004ТУ | 2 | 1206 |
| С7 | Конденсатор К50-68-25В-220 мкФ ± 20% АЖЯР.673541.005 ТУ | 1 | d10 h15 |
| C8 | Конденсатор К10-79-100В-0.1 мкФ ± 20 % Н30 АЖЯР.673511.004ТУ | 1 | 1206 |
| С9 | Конденсатор К10-79-25В-0.47 мкФ ± 20 % Н90 АЖЯР.673511.004ТУ | 1 | 1206 |
| L1 | Дроссель CDRH104RNP-3R8NC | 1 |  |
| R1, R2 | Резистор Р1-12-0,125-М АЛЯР.434110.005ТУ | 2 | 0805 (при необх. подстройки) |
| X1-X3 | Клеммник KLS2-126-5-2P | 3 | 48В/2А и 12В |

| Лист регистрации изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в документе | Номер документа | Входящий номер сопро-водительного документа и дата | Подпись | Дата |
|  | изме-нённых | заме-нённых | новых | анну-лиро-ванных |  |  |  |  |  |