| Плата микроконтроллера ВБМА.469435.000 Гордиенко ТумазовПоз. обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Устройства |  |  |
| А1 | Приёмник навигационный МНП-М7 ЦВИЯ.468157.113-02 | 1 |  |
| A2 | Модуль SFP в составе: Разъем UE75-A20-1000T; Кожух SD-74737-010; Модуль оптический FT-S01-M312LD-MII | 1 | Amphenol Molex FIBO |
|  | Конденсаторы |  |  |
|  | Конденсаторы К10-79 АЖЯР.673511.002ТУ |  |  |
|  | Конденсаторы К53-68 АЖЯР.673546.007ТУ |  |  |
| С1 | К10-79-10В-Н90-0,1 мкФ ± 20% | 1 | Керамика, 0603 |
| С2 | К53-68 «D»-25В-68мкФ ± 10% | 1 | Тантал |
| С3 | К10-79-10В-Н90-0,1 мкФ ± 20% | 1 | Керамика, 0603 |
| С4 | К10-79-25В-Н90-0,47 мкФ ± 20% | 1 | Керамика, 1206 |
| С5, С6 | К10-79-10В-Н90-0,1 мкФ ± 20% | 2 | Керамика, 0603 |
| С7 | К10-79-25В-Н90-0,47 мкФ ± 20% | 1 | Керамика, 1206 |
| С8–С11 | К10-79-10В-Н90-0,1 мкФ ± 20% | 4 | Керамика, 0603 |
| С12, С13 | К53-68 «C»-10В-100 мкФ ± 10% | 2 | Тантал |
| С14–С17 | К10-79-10В-Н90-0,1 мкФ ± 20% | 4 | Керамика, 0603 |
| С18 | К10-79-10В-Н90-2.2 мкФ ± 20% | 1 | Керамика, 1812 |
| С19 | К10-79-10В-Н90-0,1 мкФ ± 20% | 1 | Керамика, 0603 |
| С20 | К10-79-10В-Н90-2.2 мкФ ± 20% | 1 | Керамика, 1812 |
| С21–С28 | К10-79-10В-Н90-0,1 мкФ ± 20% | 8 | Керамика, 0603 |
| C29, C30 | К10-79-50В-Н30-1000 пФ ± 20% | 2 | Керамика, 0603 |
| C31, C32 | К10-79-10В-Н90-0,1 мкФ± 20% | 2 | Керамика, 0603 |
| C33–C40 | К10-79-50В-Н30-1000пФ± 20% | 8 | Керамика, 0603 |
| C41 | К53-68 «B»-6.3В-10 мкФ ± 10% | 1 | Тантал |
| C42–C53 | К10-79-10В-Н90-0,1 мкФ± 20% | 12 | Керамика, 0603 |
| C54 | К10-79-50В-Н30-1000пФ± 20% | 1 | Керамика, 0603 |
| C55 | К53-68 «D»-25В-68мкФ ± 10% | 1 | Тантал |
| С56 | К10-79-10В-Н90-0,1 мкФ± 20% | 1 | Керамика, 0603 |
| С57 | К53-68 «C»-10В-100 мкФ ± 10% | 1 | Тантал |
| С58–С63 | К10-79-10В-Н90-0,1 мкФ± 20% | 6 | Керамика, 0603 |
| С64–С66 | К10-79-100В-МПО-22пФ± 20% | 3 | Керамика, 0603 |
| С67, С68 | К10-79-10В-Н90-0,1 мкФ± 20% | 2 | Керамика, 0603 |
| С69 | К10-79-50В-Н30-1000пФ± 20% | 1 | Керамика, 0603 |
| С70–С72 | К10-79-10В-Н90-0,1 мкФ± 20% | 3 | Керамика, 0603 |
| С73, С74 | К53-68 «B»-10В-10 мкФ ± 10% | 2 | Тантал |
| С75–С85 | К10-79-10В-Н90-0,1 мкФ± 20% | 11 | Керамика, 0603 |
| С86–С89 | К10-79-10В-Н30-0,01 мкФ± 20% | 4 | Керамика, 0603 |
| С91, С92 | К10-79-10В-Н90-0,1 мкФ± 20% | 2 | Керамика, 0603 |
| С93 | К53-68 «B»-10В-10 мкФ ± 10% | 1 | Тантал |
| С94 | К10-79-10В-Н90-0,1 мкФ± 20% | 1 | Керамика, 0603 |
|  | Схемы интегральные, микросборки |  |  |
| D1 | Модуль MДМ5-1A05СН АНЖЕ.436630.001ТУ | 1 | SIP-8 |
| D2 | Модуль MДМ5-1A3.3СН АНЖЕ.436630.001ТУ | 1 | SIP-8 |
| D3 | Микросхема STM32F407ZG | 1 | LQFP144 |
| D4 | Микросхема USBLC6-2 | 1 | SOT23-6 |
| D5, D6 | Микросхема 74LVC4245 | 2 | SOIC24 |
| D7 | Оптрон 249ЛП8 АЕЯР.431270.004ТУ | 1 |  |
| D8–D11 | Микросхема USBLC6-2 | 4 | SOT23-6 |
| D12–D15 | Микросхема SN65HVD08 | 4 | SO8 |
| D16 | Микросхема ENC28J60 | 1 | SSOP28 |
| D17, D18 | Микросхема SN65HVD08 | 2 | SO8 |
| D19 | Модуль MДМ5-1A05СН АНЖЕ.436630.001ТУ | 1 | SIP-8 |
| D20 | Микросхема SN65HVD08 | 1 | SO8 |
| D21 | Оптрон 249ЛП8 АЕЯР.431270.004ТУ | 1 |  |
| D22, D23 | Микросхема SN65HVD08 | 2 | SO8 |
| D24 | Приемник навигационный KL3333 | 1 |  |
| D25, D26 | Микросхема SN65HVD08 | 2 | SO8 |
| D27 | Микросхема LD1117S12 | 1 | SOT223 |
| D28 | Микросхема MAX24287 | 1 | QFN68-EP |
| DA1 | Микросхема 544УД16У3 АЕЯР.431130.510 ТУ | 1 |  |
| DA2 | Микросхема MAX4785 EXK-T | 1 | SC70-5 |
|  | Катушки индуктивности, дроссели |  |  |
|  | Чипы-индуктивности КИ РКМУ.671340.002ТУ |  |  |
| L1 | Чип-индуктивности КИФ2012-1000 | 1 |  |
| L2 | Чип-индуктивности КИФ1608-47 | 1 |  |
| L3 | Чип-индуктивности КИK2012-22 | 1 |  |
| L4, L5 | Чип-индуктивности КИФ2012-1000 | 2 |  |
| Q1 | Генератор ГК1001-УН-15ГР-25М-3,3В КЖБД.433520.001ТУ | 1 |  |
|  | Резисторы |  |  |
|  | Резисторы Р1-12 АЛЯР.434110.005ТУ |  |  |
| R1 | Р1-12-0,062-47 кОм ± 5%-М | 1 | 0603 |
| R2–R4 | Р1-12-0,062-10 кОм ± 5%-М | 3 | 0603 |
| R5–R7 | Р1-12-0,062-47 кОм ± 5%-М | 3 | 0603 |
| R8 | Р1-12-0,062-10 кОм ± 5%-М | 1 | 0603 |
| R9, R10 | Р1-12-0,062-22 Ом ± 5%-М | 2 | 0603 |
| R11 | Р1-12-0,125-3,3 кОм ± 5%-М | 1 | 0603 |
| R12 | Р1-12-0,062-1,8 кОм ± 5%-М | 1 | 0603 |
| R13, R14 | Р1-12-0,125-120 Ом ± 5%-М | 2 | 0805 |
| R15–R24 | Р1-12-0,062-1 кОм ± 5%-М | 10 | 0603 |
| R25 | Р1-12-0,125-120 Ом ± 5%-М | 1 | 0805 |
| R26 | Р1-12-0,062-5,1 кОм ± 5%-М | 1 | 0603 |
| R27 | Р1-12-0,125-120 Ом ± 5%-М | 1 | 0805 |
| R28–R31 | Р1-12-0,062-49,9 Ом ± 1%-М | 4 | 0603 |
| R32 | Р1-12-0,062-2,32 кОм ±1%-М | 1 | 0603 |
| R33 | Р1-12-0,062-75 Ом ± 5%-М | 1 | 0603 |
| R34, R35 | Р1-12-0,062-1 кОм ± 5%-М | 2 | 0603 |
| R36 | Р1-12-0,062-75 Ом ± 5%-М | 1 | 0603 |
| R37 | Р1-12-0,125-120 Ом ± 5%-М | 1 | 0805 |
| R38, R39 | Р1-12-0,062-75 Ом ± 5%-М | 2 | 0603 |
| R40, R41 | Р1-12-0,062-8,2 кОм ± 1%-М | 2 | 0603 |
| R42 | Р1-12-0,062-470 Ом ±5%-М | 1 | 0603 |
| R43 | Р1-12-0,125-120 Ом ± 5%-М | 1 | 0805 |
| R44 | Р1-12-0,062-100 Ом ± 5%-М | 1 | 0603 |
| R45 | Р1-12-0,062-8,2 кОм ± 1%-М | 1 | 0603 |
| R46 | Р1-12-0,062-820 Ом ± 1%-М | 1 | 0603 |
| R47 | Р1-12-0,062-8,2 кОм ± 1%-М | 1 | 0603 |
| R48 | Р1-12-0,062-820 Ом ± 1%-М | 1 | 0603 |
| R49 | Р1-12-0,25-120 Ом ± 5%-М | 1 | 1206 |
| R50, R51 | Р1-12-0,062-5,6 кОм ± 1%-М | 2 | 0603 |
| R52 | Р1-12-0,125-120 Ом ± 5%-М | 1 | 0805 |
| R53–R55 | Р1-12-0,062-1,8 кОм ± 5%-М | 3 | 0603 |
| R56, R57 | Р1-12-0,125-3,3 кОм ± 5%-М | 2 | 0603 |
| R58, R59 | Р1-12-0,125-120 Ом ± 5%-М | 2 | 0805 |
| R60 | Р1-12-0,062-50 кОм ± 5%-М | 1 | 0603 |
| R61 | Р1-12-0,062-1 кОм ± 5%-М | 1 | 0603 |
| R62–R64 | Р1-12-0,062-50 кОм ± 5%-М | 3 | 0603 |
| R65 | Р1-12-0,062-100 Ом ± 5%-М | 1 | 0603 |
| R66 | Р1-12-0,062-1 кОм ± 5%-М | 1 | 0603 |
| R67–R69 | Р1-12-0,062-10 кОм ± 5%-М | 3 | 0603 |
| R70 | Р1-12-0,062-100 Ом ± 5%-М | 1 | 0603 |
| R71, R72 | Р1-12-0,062-10 кОм ± 5%-М | 2 | 0603 |
| T1 | Трансформаторная сборка Тр-ЛС5 ЕСКФ.671152.002ТУ | 1 |  |
|  | Приборы электровакуумные, полупроводниковые |  |  |
| VD1 | Стабилитрон 2С4003Б91 АЕЯР.432120.780ТУ | 1 | SOD-123 |
| VD2 | Индикатор ИПД156А9-К АЕЯР.432220.596ТУ | 1 |  |
| VD3 | Индикатор ИПД156А9-Л АЕЯР.432220.596ТУ | 1 |  |
| VD4 | Стабилитрон регулируемый 142ЕР1ТИМ АЕЯР.431420.365-01ТУ | 1 | КТ-99-1 (4601.3-1) |
| VD5 | Стабилитрон 2С4003Б91 АЕЯР.432120.780ТУ | 1 | SOD-123 |
|  | Соединения контактные |  |  |
| X1 | Вилка СНП347-20ВП21-В РЮМК.430420.012ТУ | 1 | IDC-20 |
| X2 | Вилка СНП348-2ВП32-В РЮМК.430420.013ТУ | 1 |  |
| X3 | Разъем MicroUSB 1981568 | 1 |  |
| X4, X5 | Вилка СНП394-16ВП21-2 РЮМК.430420.033ТУ | 2 |  |
| X6, X7 | Вилка СНП389-2ВП32-1 РЮМК.430420.033ТУ | 2 |  |
| X8–X11 | Вилка СНП389-6ВП32-1 РЮМК.430420.033ТУ | 4 |  |
| X12 | Розетка СНП418 на плату РЮМК.430420.094ТУ | 1 | RJ-45 |
| X13 | Вилка СНП389-3ВП32-1 РЮМК.430420.033ТУ | 1 |  |
| X14–X16 | Вилка СНП389-2ВП32-1 РЮМК.430420.033ТУ | 3 |  |
| X17 | Антенный разъем 73100-0115 | 1 |  |
| X18, X19 | Вилка СНП389-6ВП32-1 РЮМК.430420.033ТУ | 2 |  |

| Лист регистрации изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в документе | Номер документа | Входящий номер сопро-водительного документа и дата | Подпись | Дата |
|  | изме-нённых | заме-нённых | новых | анну-лиро-ванных |  |  |  |  |  |