Плата микроконтроллера ВБМА.469435.000   Гордиенко Тумазов

Плата микроконтроллера

Спецификация

ВБМА.469435.000

| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Документация |  |  |
| А4 |  |  | ВБМА.469435.000-ЛУ | Спецификация. Лист утверждения |  | Размножать по указанию |
| А1 |  |  | ВБМА.469435.000СБ | Сборочный чертеж |  |  |
| А3 |  |  | ВБМА.469435.000Э3 | Схема электрическая принципиальная |  |  |
| А4 |  |  | ВБМА.469435.000ПЭ3 | Перечень элементов |  |  |
| А4 |  |  | ВБМА.469435.000И1 | Инструкция по проверке и программированию |  |  |
| А4 |  |  | ВБМА.469435.000И1-ЛУ | Инструкция по проверке и программированию. Лист утверждения |  | Размножать по указанию |
|  |  |  |  | Сборочные единицы |  |  |
| А4 |  |  | ВБМА.758726.000 | Плата печатная | 1 |  |
|  |  |  |  | Модули |  |  |
|  |  |  |  | Приемник навигационный МНП-М7 ЦВИЯ.468157.113-02 | 1 |  |
|  |  |  |  | Модуль SFP в составе: разъем UE75-A20-1000T; кожух SD-74737-010; модуль оптический FT-S01-M312LD-MII | 1 |  |
|  |  |  |  | Прочие изделия |  |  |
|  |  |  |  | Конденсатор К10-79-100В-МПО-22 пФ ± 20% АЖЯР.673511.002ТУ | 3 | 0603 |
|  |  |  |  | Конденсатор К10-79-50В-Н30-1000 пФ ± 20% АЖЯР.673511.002ТУ | 12 | 0603 |
|  |  |  |  | Конденсатор К10-79-10В-Н30-0,01 мкФ ± 20% АЖЯР.673511.002ТУ | 4 | 0603 |
|  |  |  |  | Конденсатор К10-79-10В-Н90-0,1 мкФ ± 20% АЖЯР.673511.002ТУ | 61 | 0603 |
|  |  |  |  | Конденсатор К10-79-25В-Н90-0,47 мкФ ± 20% АЖЯР.673511.002ТУ | 2 | 1206 |
|  |  |  |  | Конденсатор К10-79-10В-Н90-2.2 мкФ ± 20% АЖЯР.673511.002ТУ | 2 | 1812 |
|  |  |  |  | Конденсатор К53-68 «B» - 6.3В - 10 мкФ ± 10% АЖЯР.673546.007ТУ | 1 |  |
|  |  |  |  | Конденсатор К53-68 «B» - 10В - 10 мкФ ± 10% АЖЯР.673546.007ТУ | 3 |  |
|  |  |  |  | Конденсатор К53-68 «C» - 10В - 100 мкФ ± 10% АЖЯР.673546.007ТУ | 2 |  |
|  |  |  |  | Конденсатор К53-68 «D» - 25В - 68 мкФ ± 10% АЖЯР.673546.007ТУ | 2 |  |
|  |  |  |  | Резистор Р1-12-0,062-22 Ом ± 5%-М АЛЯР.434110.005ТУ | 2 | 0603 |
|  |  |  |  | Резистор Р1-12-0,062-49,9 Ом ± 1%-М АЛЯР.434110.005ТУ | 4 | 0603 |
|  |  |  |  | Резистор Р1-12-0,062-75 Ом ± 5%-М АЛЯР.434110.005ТУ | 4 | 0603 |
|  |  |  |  | Резистор Р1-12-0,062-100 Ом ± 5%-М АЛЯР.434110.005ТУ | 3 | 0603 |
|  |  |  |  | Резистор Р1-12-0,062-470 Ом ±5%-М АЛЯР.434110.005ТУ | 1 | 0603 |
|  |  |  |  | Резистор Р1-12-0,062-820 Ом ± 1%-М АЛЯР.434110.005ТУ | 2 | 0603 |
|  |  |  |  | Резистор Р1-12-0,062-1 кОм ± 5%-М АЛЯР.434110.005ТУ | 14 | 0603 |
|  |  |  |  | Резистор Р1-12-0,062-1,8 кОм ± 5%-М АЛЯР.434110.005ТУ | 4 | 0603 |
|  |  |  |  | Резистор Р1-12-0,062-2,32 кОм ±1%-М АЛЯР.434110.005ТУ | 1 | 0603 |
|  |  |  |  | Резистор Р1-12-0,125-3,3 кОм ± 5%-М АЛЯР.434110.005ТУ | 3 | 0603 |
|  |  |  |  | Резистор Р1-12-0,062-5,1 кОм ± 5%-М АЛЯР.434110.005ТУ | 1 | 0603 |
|  |  |  |  | Резистор Р1-12-0,062-5,6 кОм ± 1%-М АЛЯР.434110.005ТУ | 2 | 0603 |
|  |  |  |  | Резистор Р1-12-0,062-8,2 кОм ± 1%-М АЛЯР.434110.005ТУ | 4 | 0603 |
|  |  |  |  | Резистор Р1-12-0,062-10 кОм ± 5%-М АЛЯР.434110.005ТУ | 9 | 0603 |
|  |  |  |  | Резистор Р1-12-0,062-47 кОм ± 5%-М АЛЯР.434110.005ТУ | 4 | 0603 |
|  |  |  |  | Резистор Р1-12-0,062-50 кОм ± 5%-М АЛЯР.434110.005ТУ | 4 | 0603 |
|  |  |  |  | Резистор Р1-12-0,125-120 Ом ± 5%-М АЛЯР.434110.005ТУ | 9 | 0805 |
|  |  |  |  | Резистор Р1-12-0,25-120 Ом ± 5%-М АЛЯР.434110.005ТУ | 1 | 1206 |
|  |  |  |  | Приёмник навигационный KL3333 | 1 |  |
|  |  |  |  | Микросхема 74LVC4245 | 1 |  |
|  |  |  |  | Оптрон 249ЛП8 АЕЯР.431270.004ТУ | 2 |  |
|  |  |  |  | Микросхема 544УД16У3 АЕЯР.431130.510ТУ | 1 |  |
|  |  |  |  | Микросхема ENC28J60 | 1 | SSOP28 |
|  |  |  |  | Микросхема SN65HVD08 | 11 | SO8 |
|  |  |  |  | Микросхема LD1117S12 | 1 | SOT223 |
|  |  |  |  | Микросхема STM32F407ZG | 1 | LQFP144 |
|  |  |  |  | Микросхема MAX24287 | 1 | QFN68-EP |
|  |  |  |  | Модуль MДМ5-1A05СН АНЖЕ.436630.001ТУ | 2 | SIP-8 |
|  |  |  |  | Модуль MДМ5-1A3.3СН АНЖЕ.436630.001ТУ | 1 | SIP-8 |
|  |  |  |  | Микросхема USBLC6-2 | 5 | SOT23-6 |
|  |  |  |  | Микросхема MAX4785 EXK-T | 1 | SC70-5 |
|  |  |  |  | Трансформаторная сборка Тр-ЛС5 ЕСКФ.671152.002ТУ | 1 |  |
|  |  |  |  | Чип-индуктивности КИK2012-22 РКМУ.671340.002ТУ | 1 |  |
|  |  |  |  | Чип-индуктивности КИФ1608-47 РКМУ.671340.002ТУ | 1 |  |
|  |  |  |  | Чип-индуктивности КИФ2012-1000 РКМУ.671340.002ТУ | 3 |  |
|  |  |  |  | Генератор ГК1001-УН-15ГР-25М-3,3В КЖБД.433520.001ТУ | 1 |  |
|  |  |  |  | Стабилитрон 2С4003Б91 АЕЯР.432120.780ТУ | 2 | SOD-123 |
|  |  |  |  | Стабилитрон регулируемый 142ЕР1ТИМ АЕЯР.431420.365-01ТУ | 1 | КТ-99-1 (4601.3-1) |
|  |  |  |  | Индикатор ИПД156А9-К АЕЯР.432220.596ТУ | 2 |  |
|  |  |  |  | Индикатор ИПД156А9-Л АЕЯР.432220.596ТУ | 2 |  |
|  |  |  |  | Вилка СНП348-2ВП32-В РЮМК.430420.013ТУ | 1 |  |
|  |  |  |  | Вилка СНП347-20ВП21-В РЮМК.430420.012ТУ | 1 | IDC20 |
|  |  |  |  | Вилка СНП347-14ВП21-В РЮМК.430420.012ТУ | 1 | IDC14 |
|  |  |  |  | Вилка СНП394-16ВП21-2 РЮМК.430420.033ТУ | 2 |  |
|  |  |  |  | Вилка СНП389-2ВП32-1 РЮМК.430420.033ТУ | 5 |  |
|  |  |  |  | Вилка СНП389-3ВП32-1 РЮМК.430420.033ТУ | 1 |  |
|  |  |  |  | Вилка СНП389-6ВП32-1 РЮМК.430420.033ТУ | 6 |  |
|  |  |  |  | Розетка СНП418 на плату РЮМК.430420.079ТУ | 1 | RJ-45 |
|  |  |  |  | Антенный разъем 73100-0115 | 1 | Molex |
|  |  |  |  | Разъем MicroUSB 1981568 | 1 |  |

| Лист регистрации изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в документе | Номер документа | Входящий номер сопро-водительного документа и дата | Подпись | Дата |
|  | изме-нённых | заме-нённых | новых | анну-лиро-ванных |  |  |  |  |  |